TS.                                          DS 8  Calculatrice interdite.
I. Physique. / 7 points.
Exercice n°1 : numérisation d’un son.
Quand on frappe un diapason, il émet un « La » : ses deux branches vibrent pendant quelques secondes à la fréquence f = 440 Hz, entraînant la vibration de l’air qui les entoure.

Si on place devant le diapason un micro, la membrane de ce dernier vibre également et ce mouvement est converti en une tension électrique de même fréquence que le son.

[image: image1.png]Vibrations des
branches du diapason
en fonction du temps

Tension aux bornes
du micro en fonction
du temps

u

TTOO—r




Document 1
1.1. Le signal électrique à la sortie du micro est un signal analogique. Justifier brièvement cette affirmation.

1.2. Un ordinateur ne peut traiter que des signaux numériques. Définir ce qu’est un signal numérique.

Pour traiter un son à l’aide d’un ordinateur (graver un CD par exemple), il faut convertir le signal analogique obtenu à la sortie du micro en signal numérique : c’est le rôle d’un convertisseur analogique-numérique (CAN).

On peut décomposer la conversion en deux étapes : l’échantillonnage et la numérisation. Dans la pratique, ces deux étapes se font simultanément.

1.3. Que signifie « échantillonner » un signal analogique ?

1.4. Combien de valeurs peut prendre un échantillon numérisé sur 8 bits ?

1.5. Dans le cas d’un CD audio, la numérisation se fait sur 2x16 bits (stéréo) avec une fréquence d’échantillonnage de 40 kHz . Quelle est, en Mo, la place théorique occupée sur un CD par une minute de musique non compressée ?

Exercice n°2 : numérisation d’une image.
I. 1.  A quelle couleur correspond le codage RVB (0,0,150) ?

2.  A quelle couleur le codage RVB (133,133,133) correspond-il ?

II. Un extrait  d’un tableau d’une image numérisée est codée en RVB est donné ci-dessous.

	0
	1
	200
	200
	200

	1
	1
	206
	206
	206

	2
	1
	200
	200
	200

	3
	1
	195
	195
	195

	4
	1
	196
	196
	196

	5
	1
	196
	196
	196

	6
	1
	196
	196
	196

	7
	1
	190
	190
	190


a. Justifier que l’image est en nuances de gris.

b. Quelle information est contenue dans les deux premières colonnes ?

c. L’image est-elle plutôt claire ou sombre ?

Exercice n°3 :

La prise de photos astronomiques s’effectue à l’aide d’une dalle de cellules captant la lumière placée derrière l’objectif du télescope ou de la lunette.

Une dalle donne une image composée de 8,0x102 pixels en largeur, 3,0x102 pixels en hauteur.. Chaque pixel est codé en couleurs 24 bits, soit trois octets.

a. Combien de pixels contient la dalle ? Dans le domaine de l’image numérique, comment appelle-t-on cette grandeur ?
b. Déterminer, en mégaoctets (Mo), la taille mémoire nécessaire au stockage de la couleur d’une telle image.
Correction DS 8 – 12/04/2014.
I. Physique. 7 points
Exercice n°1 : numérisation d’un son. / 3 points.
1.1. Le signal analogique ne présente pas de discontinuité, toutes les valeurs sont possibles. (0,5 pt)

1.2. La courbe représentant le signal numérique est un ensemble de fonctions constantes par intervalle (« découpage en réctangle »), seules quelques valeurs sont possibles. Un signal numérique varie de façon discontinue dans le temps. (0,5 pt)
1.3. Echantillonner un signal consiste à capturer des valeurs à intervalles réguliers puis à transmettre celles-ci. L'échantillonnage produit une suite de valeurs discrètes. (0,5 pt)
1.4. 28 = 256 valeurs. (0,5 pt)
1.5. 4 octets = 2 ×16 bits.

La fréquence d’échantillonnage est f = 40 kHz: 40 mille fois par seconde un échantillon de tension est prélevé. Cette échantillon est numérisé sur 4 octets     (2 ×16 bits)

la place théorique occupée sur un CD par une minute de musique non compressée es donc :

x = 4 × 60 × 40 × 103 = 9 600 000 octets = 9,6 Mo
Exercice n°2 : 2,5 points
I. a. Le codage du rouge et du vert est nul, le codage du bleu est 150 ce qui correspond à peu plus de la 

moitié de l’échelle en intensité du bleu. Il s’agit de bleu foncé. (0,5 pt)
b. Lorsque  les  trois  nombres  du  code  RVB  ont  la  même  valeur,  la  couleur  observée  est  alors  une nuance de gris. Il s’agit donc d’un gris dont l’intensité est moyenne. (0,5 pt)
II-a. Les trois dernières colonnes du tableau correspondent au code RVB des pixels d’une image. Ils ont tous la même valeur. Il s’agit donc d’une image en nuances de gris. (0,5 pt)
b. Les  deux  premières  indiquent  les  coordonnées des pixels sur l’image. (0,5 pt)
c. Les  valeurs  de  chaque  échelle  RVB  sont  comprises entre 0 pour le plus foncé et 255 pour le plus 

clair. L’image est plutôt gris très clair car plus proche de 255 que de 0. (0,5 pt)
Exercice n°3 : 1,5 points
a. La dalle est composée de : 800 × 300 = 240 000 pixels. C’est la définition de l’image. (0,5 pt)
b. Chaque pixel étant codé sur 3 octets pour la couleur, il est nécessaire de stocker :

240 000× 3 = 720 000 octets = 0,72 × 106 octets  soit 0,72 Mo. (1 pt)


