# CHAPITRE VIII

# Travaux pratiques

## Dipôles actifs / Les générateurs

### A. Une réponse au besoin d’énergie :

N'importe quel système physique a besoin d'énergie pour fonctionner :

- Une voiture a besoin de carburant pour avancer.

- Un moulin à eau a besoin d'un courant d'eau pour tourner.

De même, une lampe a besoin d'électricité pour s'allumer :

Electricité

L'énergie électrique est reçue par le dispositif qui consomme l'électricité :

L'énergie électrique est fournie par un dispositif qui génère l'électricité :

Energie

électrique

Le générateur d'énergie électrique.

Le récepteur d'énergie électrique

Un générateur électrique a pour rôle de générer l'énergie électrique utile au récepteur électrique (charge).

### B. Principe du générateur électrique :

Exemple de générateurs électriques :

Energie électrique

Energie chimique

Energie électrique

Energie solaire

Energie électrique

Energie hydraulique

Un générateur électrique est un dispositif qui produit de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie reçue.

Générateur

électrique

Energie électrique

Energie chimique, nucléaire, solaire, thermique, hydraulique, électrique…reçue

U

Générateur

I

Charge R

C. Caractéristique tension/courant d'un générateur U=f(I) :

La caractéristique tension/courant U=f(I) d'un générateur est la courbe permettant de représenter la relation entre :

- la différence de potentiels U(V) aux bornes du générateur.

- l'intensité I(A) du courant débité dans la charge.

0

I(A)

U(V)

Caractéristique tension/courant   U=f(I)

### D. Générateur de tension :

- Générateur de tension idéal :

Symbole du générateur de tension idéal

Un générateur de tension idéal est un générateur qui délivre une tension constante quelque soit la charge appliquée entre ses bornes.

- La différence de potentiels U aux bornes du générateur de tension idéal est constante quelque soit le courant I débité dans la charge.

- On appelle cette tension U=E.

U

E

I

R

- La loi d'ohm aux bornes de la charge s'écrit:  U=R.I

La tension U est fixe et égale à U=E =R.I

Si la charge R varie, U étant fixe, alors le courant I varie également.

Un générateur de tension parfait maintient entre ses bornes une différence de potentiels constante U = E, quelque soit le courant I débité dans la charge.

On obtient donc la caractéristique U = ( I ) suivante :

E

U ( V )

I ( A )

- Générateur de tension réel :

Dans le cas d'un générateur réel, lorsque l'on fait varier la valeur de la charge :

- La différence de potentiels aux bornes du générateur varie.

- Le courant débité par le générateur varie simultanément.

Objectif du travail :

Etablir la caractéristique tension/courant de deux générateurs fréquemment utilisés :

une alimentation stabilisée et un générateur de fonctions.

Alimentation stabilisée

- Détermination de la caractéristique tension/courant de l'alimentation stabilisée

Travail à effectuer :

Pré-réglages :

Régler la différence de potentiels que devra fournir le générateur: E = 5V.

Régler l'intensité de courant maximum (courant de court-circuit) que pourra débiter le générateur: Icc=100mA

Icc=100mA

Alimentation

stabilisée

A

Réglage de la différence de potentiel U0=5V

Réglage du courant de court-circuit Icc=100mA

E=10V

Alimentation

stabilisée

V

courant

tension

+

-

-

+

courant

tension

.

.

.

.

V

V

A

A

Alimentation stabilisée

courant

tension

+

-

-

+

courant

tension

.

.

.

.

V

V

A

A

Alimentation stabilisée

10

30

100

300

10

30

100

300

V alt

100

0

+

- COM

V=

.

.

Voltmètre

COM

V/

10A

mA

Ampèremètre

Réaliser le montage suivant :

B

U

R

I

A

V

A

Alimentation

stabilisée

courant

tension

+

-

-

+

courant

tension

.

.

.

.

V

V

A

A

Alimentation stabilisée

10

30

100

300

10

30

100

300

V alt

100

0

+

- COM

V=

.

.

Voltmètre

COM

V/

10A

mA

Ampèremètre

X 1M

X 100K

X 10K

X 1K

X 100

X 10

X 1

R1

R2

Remarque :

Entre les bornes R1 et R2 de la boite à décade se trouve une résistance réglable de 0 à 1 111 111 .

- Relever différentes valeurs de la différence de potentiels U et de l'intensité de courant I en faisant varier la valeur de la charge.

| I(mA) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracer (page 11) la caractéristique tension/courant U=f(I) de l'alimentation stabilisée.

- Quelle intensité de courant maximum l'alimentation peut-elle débiter tout en délivrant une tension de sortie de U=5V ?  Quelle est l'intensité du courant débité pour U=0V ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Comparer l'alimentation stabilisée avec un générateur idéal.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Une alimentation stabilisée permet de fournir une tension constante tant que le courant débité ne dépasse pas le courant de court-circuit Icc.

Générateur de fonctions

- Détermination de la caractéristique tension/courant du générateur de fonctions

Travail à effectuer :

- Régler le générateur de fonctions en signal de sortie continu.

E = 10V

Générateur

De

fonctions

V

Se brancher sur la sortie 50 et régler le niveau de la différence de potentiels continue E =10V.

- Effectuer le montage suivant :

B

U

R

I

A

V

A

Générateur de fonctions

10

30

100

300

10

30

100

300

V alt

100

0

+

- COM

V=

.

.

Voltmètre

freq

Signal

DC offset

.

.

.

50

DC

.

+

-

COM

V/

10A

mA

Ampèremètre

X 1M

X 100K

X 10K

X 1K

X 100

X 10

X 1

R1

R2

- Relever différentes valeurs de la différence de potentiels U et de l'intensité de courant I en faisant varier la valeur de la charge.

| U(V) | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracer (page 11) la caractéristique tension/courant U=f(I) du générateur de fonctions.

- Quelle est la nature de la caractéristique tracée (droite, courbe…) ? En déduire la forme de son équation. L'exprimer en fonction de U et I.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Déterminer à l'aide de la courbe la valeur de U lorsque I=0A.  En déduire la valeur du coefficient b.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Calculer la pente de la droite.  En déduire le coefficient a.  Préciser son unité.

(Rappel: la pente d'une droite s'exprime par ΔyΔx)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Donner l'équation générale de la caractéristique.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

D'une façon générale, on écrira l'équation de la caractéristique tension/courant U=f(I) aux bornes d'un générateur de fonctions sous la forme:

Avec:

- E la différence de potentiels à vide au bornes du générateur (I=0A).

- r la résistance interne du générateur (ou résistance de sortie).

U = E - r.I

- Déduire la tension à vide du générateur ainsi que sa résistance interne.

Tension à vide E =…………………………………………………………………………

Résistance interne r =……………………………………………………………………...

Caractéristiques tension/courant U=f(I) des générateurs :

- Alimentation stabilisée. (Rouge)

- Générateur de signaux. (Vert)

Echelle :

U(V)	0.5V/carreau

I(A)	10mA/carreau

I(A)

U(V)

- Modèle équivalent de Thévenin :

A partir des résultats obtenus précédemment, on peut établir un modèle électrique représentant le générateur à l'aide de :

- Un générateur idéal de différence de potentiels E.

- Une résistance interne r.

E est la force électromotrice (f.em) ;

La tension E aux bornes du générateur lorsqu'il ne débite pas (I = 0) est appelée tension à vide.

Si la charge est infinie (circuit ouvert), alors I=0 et U=E tension à vide.

Les deux paramètres E et r et l'expression ( U = E - r I ) qui caractérisent le générateur, sont équivalent à une source de tension en série avec une résistance.

Nous pouvons donc remplacer le générateur réel par un modèle équivalent, cette représentation sera commode pour déterminer le fonctionnement d'un générateur dans un circuit donné. Cette opération est dite "modélisation".

E

U

r

Générateur

I

r I

U

I

+

Générateur

Générateur réel d'équation caractéristique U = E - r I

Modèle équivalent de même équation caractéristique

MODELISATION

D'après la loi des mailles :

U - E + r.I = 0       D'où   U = E - r.I

Exemple:  Déterminez r sachant que : I0 = 0 ; Ib = 50 mA; E = 12V ; Ub = 11.6V

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

### E. Exercices :

Exercice N°1 :

Le relevé expérimental de la caractéristique courant-tension d'un dipôle a donné les couples de valeurs U et I suivants:

| I (mA) | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 11,65 | 11,3 | 9,9 | 9,2 | 8,5 | 7,1 | 5 | 2,2 | 0,8 |

  - Construire la représentation graphique de la caractéristique courant-tension de ce dipôle ?

  - Déterminez l'équation mathématique de la caractéristique ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  - Donnez le modèle électrique équivalent, précisez la valeur des éléments qui le constituent ?

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

  - Déterminez Icc, intensité du courant de court-circuit et U0 la différence de potentiel à vide.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Exercice N°2 :

Le relevé expérimental de la caractéristique courant-tension d'un dipôle a donné les couples de valeurs U et I suivants:

| I (mA) | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 |

- Construire la représentation graphique de la caractéristique courant-tension de ce dipôle ?

- Déterminez l'équation mathématique de la caractéristique ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Donnez le modèle électrique équivalent, précisez la valeur des éléments qui le constituent ?

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

- Déterminez Icc, intensité du courant de court-circuit et U0 la différence de potentiel à vide.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Exercice N°3 :

E

U

r

Générateur

I

r I

On considère le dipôle générateur

conforme au schéma ci-dessous.

E = 4,5V	r = 5W

- Déterminez l'équation de la caractéristique courant-tension.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Construisez la représentation graphique de cette caractéristique.

- Déterminez l'intensité du courant de court-circuit Icc et la différence de potentiel à vide U0.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

### I. Générateur de courant  :

- Générateur de courant idéal :

- Un générateur de courant idéal est un générateur qui débite un courant constant quelque soit la différence de potentiels U appliquée à la charge.  On appelle cette intensité I=I0.

Symbole du générateur de courant idéal

U

I

R

ID

- La loi d'ohm aux bornes de la charge s'écrit:  U=R.I

L'intensité I est fixe et égale à I=I0=UR

Si la charge R varie, I étant fixe, alors la tension U varie également.

Un générateur de courant parfait débite un courant constant I dans la charge qui lui est connectée quelque soit la différence de potentiels U aux bornes de cette même charge.

On obtient donc la caractéristique U = f ( I ) suivante :

ID

U ( V )

I ( A )

- Générateur de courant réel :

modèle équivalent de Norton

Selon le même principe que pour les générateurs de tension, le générateur de courant idéal n'existe pas.

Ainsi, pour représenter un générateur de courant, on utilise un modèle électrique appelé modèle de Norton et qui présente :

- Un générateur de courant idéal qui débite un courant I0.

- Une résistance interne r.

Générateur

B

r

I

A

ICC

U

D'après la loi d'ohm:

U = r.(Icc - I)

D'où U = r.Icc  - r.I

Ainsi, on pourra représenter dans un schéma électronique un générateur de courant à l'aide de son intensité de court-circuit Icc ainsi que sa résistance interne r.

Si la charge est nulle (circuit en court-circuit)

alors U=0 et I=Icc courant de court-circuit à vide.

(Nous étudierons ce modèle au prochain chapitre).

# En savoir plus

### Récepteurs actifs :

Un dipôle actif fonctionne en récepteur lorsqu'il transforme une énergie électrique en énergie: mécanique, chimique, thermique,... Certains dipôles actifs peuvent fonctionner en générateur ou en récepteur. Ils sont alors réversibles. Une génératrice à courant continu transforme l'énergie mécanique transmise à l'arbre en énergie électrique (générateur) ou l'énergie électrique fournie a la génératrice est transformée en énergie mécanique (récepteur).

Un accumulateur en charge peut être considéré comme un récepteur actif. Il transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie chimique. La caractéristique courant-tension d'un tel récepteur est donné ci-dessous.

0

U(v)

I(A)

I1

U1

Caractéristique d'un récepteur actif :

(caractéristique COURANT-TENSION).

La caractéristique externe d'un récepteur actif est la

courbe représentative de la relation qui lie

l'intensité I du courant le traversant et la différence

de potentiel à ses bornes.

Convention récepteur :

Pour un récepteur actif nous adoptons le plus souvent la

convention récepteur : Le courant I entre par la borne positive.

I

+

U

Le récepteur est linéaire, si le rapport entre la variation de U sur la variation de I est constant.

0

U(v)

I(A)

I

U

I

Prenons la caractéristique linéaire suivante :

b

U

U = Ub - Ua = U - E'    et   I = Ib - Ia = I - 0

E'

a

DUDI= r'    est la résistance interne du récepteur.

En remplaçant les expressions de U et  I, nous obtenons l'équation de la caractéristique du générateur 	Ub−UaIb−Ia=U−E'I=r'⇒(U−E')=r'.I⇒U−E'=r'.I⇒U=E'+r'.I

U = E' + r' I 		( U et E' en Volts; r' en Ohms; I en Ampères )

E' est la force contre électromotrice ( f.c.e.m ). Elle est aussi notée Uo (tension à vide).

Les deux paramètres E' et r' et l'expression (U = E' + r' I)

qui caractérisent le récepteur de structure inaccessible,

sont équivalent à une source de tension en série avec

une résistance.

Nous pouvons donc remplacer le récepteur par son

U

r'

E'

I

r'.I

modèle équivalent de Thévenin :