| FICHE CORRIGE | Discipline ## M.E.I. | Classe ## BAC | # FC n° 10.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Présentation Le schéma ci dessous est celui d’une foreuse hydraulique. Cette foreuse permet de percer des trous dans la roche afin de placer des explosifs et de pouvoir faire éclater des bancs de rocher. |  |  |  |

| FICHE CORRIGE |  | Discipline ## M.E.I. |  | Classe ## BAC | # FC n° 10.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questionnaire 1) Compléter le tableau ci-dessous. |  |  |  |  |  |
| Repère | Nom |  | Fonction |  |  |
| 1P | Pompe hydraulique 1 sens de flux |  | Transformer l’énergie mécanique en énergie hydraulique |  |  |
| 1RP | Limiteur de pression avec commande de mise en pression |  | Limiter la pression du circuit à sa valeur maximum Permettre la mise hors pression du circuit |  |  |
| 2D | Distributeur hydraulique 4/3 centre fermé, double commande électrique et manuelle |  | Orienter le débit dans le vérin |  |  |
| 3D | Distributeur hydraulique 4/2 monostable, commande électrique, rappel par ressort |  | Orienter le débit dans le moteur |  |  |
| 3W | Moteur hydraulique 2 sens de rotation |  | Transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique |  |  |
| 2RA | Soupape de séquence pilotage externe |  | Diminuer la pression sur le vérin lorsque le couple du moteur hydraulique est trop important |  |  |
| 2QA | Limiteur de débit unidirectionnel |  | Régler la vitesse de sortie du vérin |  |  |
| 2A | Vérin hydraulique |  | Transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique linéaire |  |  |
| 2GA1 | Manostat |  | Indiquer la valeur de pression agissant à l’entrée du limiteur de débit |  |  |
| 2) Le vérin 2A a les caractéristiques suivantes : Diamètre piston = 200 mm, diamètre tige = 120 mm La force maximale qu’il doit développer en sortant est de 240 000N. Calculer la pression de réglage du limiteur de pression. Spiston = π x d2 / 4 = 3,14 x 202 / 4 = 314 cm2 p = F / Spiston = 24000 / 314 = 77 bars |  |  |  |  |  |

| FICHE CORRIGE | Discipline ## M.E.I. | Classe ## BAC | # FC n° 10.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) La pompe a un débit de 20 l/mn, la course totale du vérin est de 600 mm. La sortie totale du vérin doit se faire en 2 minutes. Calculer la valeur de réglage du limiteur de débit (en l/mn). Volume de la grande chambre du vérin (en cm3 ) = Spiston x course = 314 x 60 = 18840 cm3 Volume de la grande chambre du vérin (en litres) = 18,84 litres Débit maxi du limiteur (en l/mn) = Volume (en litres) / Temps (en minutes) = 18,84 / 2 = 9,42 l/mn 4) On désire régler la vitesse de rotation du moteur hydraulique, (réglage identique dans les 2 sens), placer sur le schéma un limiteur de débit normalisé (symbole, repères, …). |  |  |  |

| FICHE DEROULEMENT DE SEQUENCE |  |  |  | Discipline ## M.E.I. |  | Classe ## BAC |  | # FDS n° 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Support d’étude : Foreuse Hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase | Objectifs | Activités professeur | Activités élève |  | Ressources |  | Evaluation |  | Durée |
| Prépa. |  | Il prépare le dossier élève |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Reconnaître la fonction du composant | Il vérifie que l’élève suit la démarche | Il prend connaissance du schéma hydraulique et identifie les composants |  | FC n° 10.1 FC n° 10.2 |  | Les noms des composants sont complets et exacts La fonction du composant est clairement énoncée. |  | 20 ‘ |
| 2 | Régler des composants | Il vérifie que l’élève suit la démarche | Il calcule la valeur de réglage du limiteur de pression |  | FC n° 10.2 |  | Le calcul de la surface du vérin est exact. Le réglage du limiteur de pression est exact. |  | 15 ‘ |
| 3 | Régler des composants | Il vérifie que l’élève suit la démarche | Il calcule la valeur de réglage du limiteur de débit |  | FC n° 10.3 |  | Le volume du vérin est exact. Le réglage du limiteur de débit est exact. |  | 15 ‘ |
| 4 | Transcrire sur un schéma la modification réalisée | Il vérifie que l’élève suit la démarche Il remplit la fiche évaluation | Il dessine sur le schéma hydraulique un limiteur de débit normalisé |  | FC n° 10.1 FC n° 10.3 |  | Le symbole du limiteur de débit est exact . Le repérage est complet et exact. Le limiteur est placé au bon endroit. |  | 5 ‘ |