Corrigé détaillé :

  - La transmittance complexe du quadripôle est : T=1jRCωR+1jRCω=11+JRCω

  - 1.2.1 On en déduit le module T de T : 	T=11+R²C²ω²  
1.2.2 T=11+R´C´(2pf)´

  - 1.3.1  	La fréquence de coupure à (-3 dB) du filtre peut-être trouvée par lecture graphique : 
 	f0  16 Hz .

1.3.2.	La bande passante à (-3 dB) est : [0 ;16 Hz]

1.3.3.	Lorsque la fréquence varie d'une décade, de 100 Hz à 1000Hz par exemple, le gain 
subit une diminution de 20 dB (il varie de -16 dB à -36 dB). L'ordre du filtre est donc : 1

Remarque :  La diminution sur une décade du gain d'un filtre  a pour expression (20n)dB ; n est l'ordre du filtre. Ici n = 1.

Si la diminution du gain avait été de 40dB/dec, l'ordre du filtre aurait été : 2.

    - Par le calcul, on obtient :  f0=12p.10000.10−6=15,9Hz

  - On constate sur le graphique que la période de la tension en créneaux appliquée à l'entrée du filtre est de 1ms. La fréquence est donc : 1000 Hz.

  - u0  est appelée la valeur moyenne du signal. Ici : u0 = 2 V .

  - La représentation graphique de u0 est une droite parallèle à l'axe des fréquences et passant par le point de l'axe des tensions d'ordonnée 2V.

  - u1 est appelé fondamental de u. Sa fréquence est la même que celle de u, soit : 1000 Hz.

  - La fréquence de u3 est 3000 Hz ; 
La fréquence de u5 est de 5000 Hz ; 
La fréquence de u7 est de 7000 Hz.

  - u1 = 2,6 sin 2000 t 	; 
u2 = 1,85 sin 6000 t ; 
u5 = 0,5 sin 10000 t ; u7 = 
0,36 sin 14000 t

  - Par lecture graphique : le gain correspondant à une fréquence de 1000 Hz est (-35,5 dB).

  - La valeur de T correspondante s'obtient en résolvant :

3.2.1.   - 35.5 = 20 log T. On obtient T = 0.017.

3.2.2.	     A1s = A1  T = 2x 0.017  0.034 V.

    - On a A1sA1=0.013L'amplitude de A1s représente  1,3 % de l'amplitude de A1.

  - Le gain correspondant à une fréquence de 3000 Hz est de (-45 dB); le module de T correspondant est encore plus petit que celui trouvé pour 1000Hz.

On a donc :

A1sA1<A3sA3<A5sA5<A7sA7<......

  - Lorsqu'on applique à l'entrée du filtre la tension u, on obtient en sortie une tension dont le graphe est une demi-droite dont l'origine est le point (0 Hz, 2 V) et qui est parallèle à l'axe des fréquences.

  - Le rôle de ce filtre pour les tensions de fréquences f telles que f>>fC  (fréquence de coupure du filtre) est de ne "laisser passer" que les valeurs moyennes de ces tensions.