Le système hexadécimal

| Le système hexadécimal utilise les 16 symboles suivants : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. De ce fait, le système a pour base 16. Un nombre exprimé en base 16 pourra se présenter de la manière suivante : 5AF(16) Ainsi le nombre sera indicé d'un nombre représentant sa base (16 est mis en indice). Base 16 Hexadécimal | Base 10 Décimal | Base 8 Octal | Base 2 Binaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 0(16) | 0(10) | 0(8) | 0000(2) |
| 1(16) | 1(10) | 1(8) | 0001(2) |
| 2(16) | 2(10) | 2(8) | 0010(2) |
| 3(16) | 3(10) | 3(8) | 0011(2) |
| 4(16) | 4(10) | 4(8) | 0100(2) |
| 5(16) | 5(10) | 5(8) | 0101(2) |
| 6(16) | 6(10) | 6(8) | 0110(2) |
| 7(16) | 7(10) | 7(8) | 0111(2) |
| 8(16) | 8(10) | 10(8) | 1000(2) |
| 9(16) | 9(10) | 11(8) | 1001(2) |
| A(16) | 10(10) | 12(8) | 1010(2) |
| B(16) | 11(10) | 13(8) | 1011(2) |
| C(16) | 12(10) | 14(8) | 1100(2) |
| D(16) | 13(10) | 15(8) | 1101(2) |
| E(16) | 14(10) | 16(8) | 1110(2) |
| F(16) | 15(10) | 17(8) | 1111(2) |

La correspondance entre base 2, base 8, base 10 et base 16 est indiquée dans le tableau ci-contre :

Cette base obéira aux mêmes règles que la base 10, vue précédemment dans le cours, ainsi on peut décomposer 5AF(16)  de la façon suivante :

5AF(16) = 5 × 162 + A × 161 + F × 160

En remplaçant A par 10 et F par 15 (leur équivalent en base 10), on obtient :

5AF(16) = 5 × 162 + 10 × 161 + 15 × 160
5AF(16) = 5 × 256 + 10 × 16 + 15 × 1
donc = 5AF(16) = 1455(10)

Conversion Hexadécimal  Binaire

Chaque digit de la base hexadécimal est codé par quatre bits de la base binaire (un quartet).

La conversion d’hexadécimal en binaire s’effectue simplement. Il faut faire correspondre à chaque symbole hexadécimal un quartet binaire.

Le principe est de trouver la somme des poids (en commençant par le plus fort possible) constituant de chaque digit du nombre hexadécimal :

Exemple B7(16) : ce nombre est composé de deux digits : B et 7

B = 11 = 8 + 2 + 1          et   7 = 4 + 2 + 1, donc on obtient :

| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B = 11 = 8 + 2 + 1 |  |  |  | 7 = 4 + 2 + 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

S’entraîner : Convertir en binaire les nombres hexa suivants : A9(16), 5B(16),  31(16) :

A9(16) :

A = __10___ = __8 + 2 ____          et   9 =  __8 + 1 ______  , donc on obtient :

| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A = 10___ = __8 + 2 ____ |  |  |  | 9 = __8 + 1 ______ |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

5B(16)

5 = __4 + 1 __          et   B = __11__ =__8 + 2 + 1___                   , donc on obtient :

| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 = __4 + 1 __ |  |  |  | B = __11__ =__8 + 2 + 1___ |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

3116)

3 = __2 + 1 __                    et   1 =__1 __           , donc on obtient :

| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 = __2 + 1 __ |  |  |  | 1 =__1 __ |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Exercice n°1

Convertir en binaire, les nombres hexadécimaux suivants :

A  F(16)

1010 1111(2)

2  5(16)

0010 1001(2)

1  4(16)

0001 0100(2)

1   0(16)

0001 0000(2)

/

E  D F(16)

1110  1101  1111(2)

Conversion Binaire  Hexadécimal

Principe La conversion du binaire en hexadécimal s’effectue simplement. Il faut regrouper le mot binaire en quartet en partant du bit de poids faible et donner pour chaque quartet le chiffre hexadécimal correspondant.

N(2) = 11 0111 1011 1010

N(16) = 37BA

Poids décimal de chaque bit

Nombre binaire

S’entraîner :

Exemple :

| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8+1=9 |  |  |  | 8+4=12 = C en hexa |  |  |  |

La conversion donne donc : 9C

| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  |  |  | 4+2+1 = 7 |  |  |  |

| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8+2+1 = 11 = B |  |  |  | 8+4+1 = 13 = D |  |  |  |

| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8+4+2+1 = 15 = F |  |  |  | 8+4+2+1 = 15 = F |  |  |  |

Exercice n°2

Convertir en hexadécimal, les nombres binaires suivants :

1111  0000(2)

F 0 (16)

1001  1010(2)

9 A (16)

0000   0000(2)

0 0 (16)

1001  0110(2)

9 6 (16)

/

0001  1110(2)

1 E (16)