TD REDRESSEMENT COMMANDE

- Exercice 1 :

Au secondaire d'un transformateur est branché un pont mixte qui alimente un moteur à courant continu et à aimants permanents ( voir figure ci-dessous ).

Inductance de lissage

du courant

Induit du moteur

Résistance r de visualisation

du courant

La tension d'alimentation du pont est sinusoïdale u ( t ) = Umax sin t

Les diodes et les thyristors sont considérés comme des interrupteurs parfaits.  L'inductance est supposée lisser parfaitement le courant ic( t ).

- Quel  type d'appareil,  parmi la  liste suivante  choisiriez-vous  pour mesurer  la valeur moyenne Uc moy de uc ( t ) ? Ne donner qu'une seule réponse.

- ampèremètre magnétoélectrique,

- voltmètre numérique en position DC,

- voltmètre numérique en position AC.

On relève les oscillogrammes de la tension redressée uc( t ) et de la tension aux bornes d'une faible résistance r permettant la visualisation du courant ic( t ) voir figure ci-dessous

Calibre voie 1 : 10V / div

Calibre voie 2 : 2OmV / div

Base de temps :  2ms / div

Attention au réglage du zéro de l'oscilloscope, il n'est pas au milieu mais en bas de l'oscillogramme !!!

- Indiquer quel point ( parmi les points A, B, C et D de la figure représentant le schéma électrique du pont  redresseur )  est  connecté à  chacune des  trois entrées Yl ( voie 1 ), Y2 ( vole 2 ) et M ( masse ) de l'oscilloscope.

- A partir de l'oscillogramme de uc ( t ), déterminer la période de u ( t )

- Calculer l'amplitude Umax de u ( t )

- Déterminer le retard  à l'amorçage ainsi que , l'angle de retard correspondant.

- Calculer l'intensité moyenne Imoy de ic( t ) sachant que r = 0,1..

On sait que pour ce pont mixte la valeur moyenne de la tension uc( t ) est donnée par la relation :

Uc.moy=2.Umaxπ.(1+cosθ)2

- Calculer la valeur moyenne Uc.moy de uc( t ) pour  =  / 5.

- Quel est l'intérêt, pour le moteur, de pouvoir faire varier l'angle de retard  ?

- La charge de la batterie d’accumulateurs.

Pour recharger la batterie on utilise un montage dont le schéma de puissance est le suivant :

L’inductance de la bobine est suffisante pour que l’intensité du courant IC soit constante.

- On règle l’angle de retard à l’amorçage 0 = /4. Tracer l’allure de la tension uC

La valeur moyenne de la tension uC est donnée par l’expression :

uc>=US2π(1+cosθ0)  où US est la valeur efficace de la tension uS.

on donne Us = 300 V.

- Déterminer la valeur efficace US de la tension uS.

- Quel appareil de mesure peut-on utiliser pour mesurer la valeur efficace de la tension uS ? (Préciser le nom et le type).

- Déterminer   le rapport  de transformation   du  transformateur  qui est  connecté au  réseau  220 V, 50 Hz.

- La charge de la batterie dure 8 h. Le courant est constant et a pour intensité Ic = 20 A ; la tension a pour valeur UB = 300 V.

- Déterminer l’énergie électrique ( en kWh ) reçue par la batterie lors de la charge.

- Le prix du kWh est estimé à 0,35 F. Calculer le prix de la charge ( ce qui correspond à une autonomie du véhicule d’environ 100 km ).

- Exercice  3 :

La charge du pont est constituée d’un moteur en série avec une inductance pure L  de valeur suffisante pour que le courant i soit pratiquement constant.

La tension d’entrée du pont est :  u2=20sin(ω.t)=20sinθ

Les impulsions sur les gâchettes des thyristors sont périodiques et synchronisées sur le réseau, de façon que l’angle de retard par rapport à la tension u2 soit égal à p6rad.

- Construire la courbe représentative de la tension u aux bornes de la charge (sortie du pont), et graduer les axes. Quelle est, en secondes, la période de u ? et en radians?

- Quels dispositifs peut-on utiliser pour visualiser à l’oscilloscope l’allure du  courant i(t)?

- Calculer la valeur moyenne <u> de la tension u, donnée par la formule 							u>=u2π1+cosγ

- Que devient < u > lorsque l’on fait varier ?

- Dans quel but alimente-t-on le moteur par l’intermédiaire d’un redresseur commandé ?

- Quel type de voltmètre utilise-t-on pour mesurer <u> ? Et la valeur efficace U ?

- Exercice 4 :

Une sonde de courant de sensibilité 100 mV/A est utilisée pour visualiser à l’oscilloscope le courant ic dans la charge. Simultanément une sonde différentielle (S.D.) réductrice de rapport 1/20 est utilisée pour visualiser la tension uc aux bornes de la charge.

L’oscillogramme obtenu est représenté ci-après.

La charge du pont redresseur est constituée de l’induit d’un moteur à courant continu à excitation séparée et d’une bobine de lissage considérée comme parfaite.

La force électromotrice E du moteur est proportionnelle à la fréquence de rotation :

E=0,37n (E en V et n en tr/min).

La résistance de l’induit du moteur est R = 120 m.

Calibres : 5 V/div pour les deux voies.

Base de temps : 2 ms/div.

- Déterminer la valeur efficace U et la fréquence f de la tension d’alimentation u du pont.

- Déterminer :

 le retard to à l’amorçage des thyristors,

 la valeur moyenne <uc> de la tension uc aux bornes de la charge, sachant que 
	<uc> = Ucπ(1+cosα) ( est le retard angulaire à l’amorçage des thyristors).

 la valeur moyenne <ic> de l’intensité ic du courant dans la charge,

 la f.é.m E du moteur,

 la fréquence de rotation du moteur.

- Le moteur fonctionne à couple constant. L’intensité moyenne <ic> du courant dans l’induit garde la valeur déterminée à la question 2. La fréquence de rotation du moteur doit être réglée à 500 tr/min. Calculer le retard à l’amorçage to' des thyristors.