td hacheur

- Exercice 1 :

On donne le schéma de principe d'un convertisseur électronique pour l'induit d'un moteur à courant continu :

La tension V est supposée parfaitement continue V = 24V.

L symbolise une bobine de résistance nulle.

Le courant IM est supposé continu, d'intensité IM  = 50A

L'interrupteur électronique hacheur H est commandé périodiquement selon le chronogramme suivant:

- Calculer la fréquence de fonctionnement du hacheur.

- Rappeler la définition du rapport cyclique  et calculer sa valeur.

- Donner le schéma de branchement d'un oscilloscope permettant de visualiser les variations de u et IM en fonction du temps.

- Tracer l'allure de u(t) et IM(t) sur une période, en précisant les échelles.

- Calculer la valeur moyenne < uM > de la tension uM aux bornes de l'induit sachant que la valeur moyenne de la tension aux bornes de la bobine est nulle.

- Entre quelles limites varie < uM > lorsque 0   1 ?

- Quel est l'intérêt d'alimenter le moteur par un hacheur ?

- Exercice 2 :

L'induit d’un moteur est alimenté par une tension continue V = 275V, par l'intermédiaire d'un hacheur série, selon le schéma de principe connu.

A l'aide d'un oscilloscope bi-courbe, on relève les variations de la tension u et celles du courant i en fonction du temps t

- Quel composant électronique peut - on utiliser pour réaliser l'interrupteur H ?

- Quel est le rôle de l'inductance L ?

- Le moteur fonctionne en régime de conduction continue : que signifie l'expression " conduction continue ou ininterrompue " ?

- Dessiner le schéma de branchement de l'oscilloscope permettant de visualiser simultanément u et i.

- Déterminer la valeur du rapport cyclique 

- Calculer la valeur moyenne <u> de la tension u.

- Quel type de voltmètre doit-on utiliser pour mesurer <u> ?

- Le moteur entraîne une charge qui lui oppose un couple résistant de moment constant. Qu'observe-t-on, pour le moteur, lorsqu'on fait varier le rapport cyclique  ?

- Exercice 3 :

On se propose d’alimenter l’induit du moteur par un hacheur.  On a U0 = 12,0 V.

L’interrupteur K est commandé de la manière suivante :

0 < t < T	K fermé

T < t < T	K ouvert

Le hacheur fonctionne en régime de conduction ininterrompue.

- Indiquer sur la figure 1, les branchements à effectuer pour visualiser la tension uc(t) sur l’une des deux voies d’un oscilloscope.

- Tracer l’allure de la tension uc(t) aux bornes du moteur, pour deux périodes de fonctionnement du hacheur.

i

M.C.C

UB

u

Quel type de voltmètre peut-on utiliser pour mesurer cette valeur moyenne ? Comment doit-on positionner le commutateur ?

- Exerccice 4 :

Le schéma de principe du circuit de puissance est le suivant :

- Quel est le nom de ce convertisseur continu-continu ?

- Quel est le rôle de la bobine ?

Balayage 10 s par division.

Tension :50 V par division.

Origine de la voie

L’oscillogramme de la tension u aux bornes de la charge est donné ci-contre :

- Déterminer :

- la fréquence de la tension u ;

- le rapport cyclique 

- la valeur moyenne <u> de la tension u.

- Quel appareil de mesure peut-on utiliser pour mesurer la valeur moyenne de la tension u ( préciser le nom et le type ) ?