REDRESSEMENT NON COMMANDE

A. Rappel sur les diodes

- Une diode est un dipôle non symétrique : elle possède 2 pôles : l’anode A et la cathode  K

- Le courant est unidirectionnel : s’il existe, il ne peut aller que de l’anode vers la cathode

ID

K

A

- Il y a 2 possibilités sur la conduction de la diode : soit elle conduit, soit elle est bloquée :

| ## Diode bloquée ID K | Id = 0 A UAK < 0 V A K Id UAK |
| --- | --- |
| ### Diode passante ID | A K Id UAK Id > 0 A UAK = 0 V |

- Comment résoudre un exercice avec une diode ?

  - méthode

    - faire une hypothèse sur l’état de la diode ( passante ou bloquée )

    - remplacer alors la diode par son modèle électrique ( fil ou trou )

    - répondre à la question demandée

    - vérifier son hypothèse c’est à dire

      - si hypothèse diode bloquée on vérifie que  UAK  < 0

      - si hypothèse diode passante on vérifie que  ID > 0

    - Si l’hypothèse est correcte, l’exercice est fini. Par contre, si l’hypothèse est incorrecte, il faut recommencer l’exercice

- Lois association avec plusieurs diodes

Dans une association à cathode commune, la diode susceptible de conduire est la diode qui a le potentiel à l’anode le plus élevé

Dans une association à anode commune, la diode susceptible de conduire est la diode qui a le potentiel à la cathode le moins élevé

Remarque : il y a au mieux une diode qui conduit. Il se peut aussi que l’ensemble des diodes

soit bloqué

E1

E2

UR

E1

E2

UR

E1

E2

UR

Calculer UR si E1 = 10 V et E2 = 6 V

Calculer UR si E1 = -10 V et E2 = -6 V

Calculer UR si E1 = 10 V et E2 = 6 V

B Redressement mono alternance sur charge résistive ( 1 k )

e

uR

- Dessiner en justifiant le chronogramme de uR sur l'annexe 1 si e = 40 sin ( 100 t )

- Dessiner le chronogramme de uAK sur l'annexe 2 si e = 40 sin ( 100 t )

Annexe  1 : 1carreau = 10 V

Annexe  2 : 1carreau = 10 V

0

e

#### C. Redressement double alternance

###### C1. Charge résistive

C.1.1 Etude sur [ 0, T2 ]

e ( t )  25 2 sin( 100t )

RH = 30 

e

uR

D1

D2

D3

D4

RH

iR

iD4

iD3

iD1

iD2

i

B

D

- Quel est le signe de e ( t ) ? Comparer alors VB à VD. Quelles diodes sont-elles alors susceptibles de conduire ?

- Remplacer les diodes par leurs modèles équivalents sur l'annexe 3. En déduire avec la loi des mailles l’expression de uR ( t ). Vérifier vos hypothèses sur les diodes.

e

uR

Annexe 3  : [ 0 ; 
 ]

C.1.2. Etude sur [T2, T ]

- Quel est le signe de e ( t ) ? Quelles diodes sont-elles susceptibles de conduire ?

- Remplacer les diodes par leurs modèles équivalents sur l'annexe 4. En déduire avec la loi des mailles l’expression de  uR ( t ). Vérifier vos hypothèses sur les diodes.

e

uR

Annexe 4 : [
 ; T ]

C.1.3. Bilan

Remplir le tableau ci-dessous ( dire si les diodes sont bloquées puis donner l’expression de uR et de uA1K1  en fonction de e)

|  | D1 | D2 | D3 | D4 | uR ( t ) | uA1K1 ( t ) ON : diode passante OFF : diode bloquée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 0, T/2 ] |  |  |  |  |  |  |
| [ T/2, T ] |  |  |  |  |  |  |

En déduire le chronogramme de uR ( t ) sur l'annexe  et celui de uA1K1 ( t ) sur l'annexe 6

Annexe 5 : uR

Annexe 6 : uA1K1

e

-e

0

C.1.4. Etude pratique

- Régler à l’aide d’un ohmmètre RH à 30  puis faire la câblage

- Visualiser simultanément à l'aide de l’oscilloscope  e ( t ) sur la voie 1et uR ( t ) sur la voie 4. On prendra soin de :

- Visualiser uniquement 2 à 3 périodes

- Synchroniser le signal de façon à ce que le signal ait une valeur nulle au point O : à l’aide du stylet, faire glisser le T qui apparaît en haut de l’écran tout à fait à gauche. Utiliser la fonction FULL TRACE de l’oscilloscope

C.1.5. Valeur moyenne, valeur efficace

- Rappeler comment mesurer une valeur moyenne et une valeur efficace

- Mesurer < UR > . La valeur théorique de cette valeur moyenne vaut  2.EMAXπ

< UR > =

2.EMAXπ =

Remarque : la valeur maximale est inscrite sur l’oscilloscope en appuyant sur la touche AUTOMEAS ( faire attention tout de même à bien lire le bon signal )

- Mesurer  UR eff . La valeur théorique de cette valeur efficace  vaut  EMAX2.

UR eff  =

EMAX2 =

- D'où provient la légère différence entre la pratique et la théorie pour le calcul des valeurs moyennes et des valeurs efficaces  ?

##### C2. Charge capacitive

Eteindre le transformateur à l’aide du disjoncteur. On branchera un condensateur en parallèle avec la résistance de 30 . Attention à la polarisation !!! Remettre ensuite la voie 4 sur uR.

C.2.1. C = 220 µF

- Visualiser uR et e

- Tracer sur le document réponse le signal ur

- Mesurer la valeur moyenne de uR : 	< UR> =

C.2.2. C = 4700 µF

- Visualiser uR et e

- Tracer sur le document réponse le signal ur

- Mesurer la valeur moyenne de uR : 	< UR> =

- Conclusion  : que se passe t-il si on augmente la valeur du condensateur :

  - Au niveau de l’ondulation , notée  ( = uC max  - uc min  ) ?

  - Au niveau de la valeur moyenne < uC > ?

D.Application au moteur à courant continu

iR

L

D1

D2

E

iA1K1

iA2K2

i

umoteur

u

u Charge

D3

D4

R

iA4K4

iA3K3

On supposera le flux constant donc on pourra écrire E = kn avec k = 0,13 V.mn / tr

D’autre part, on supposera que le courant est parfaitement lissé :  iR = IR = 10 A

Enfin, on donne Ueff = 230 V et  R = 1 

- Calculer < Ucharge > ( s’aider de la page 4 )

- Ecrire une relation entre < Ucharge > , < UL > et  < Umoteur  >. En déduire la valeur numérique de < Umoteur  >.

3. En déduire la vitesse du moteur

4.Calculer le courant de démarrage

Conclusion : Quels sont les 2 principaux inconvénients du redressement non commandé ?