TD N°2

Exercice1 :

Dessinez les diagrammes correspondant à 1101001 selon le codage NRZ, bipolaire, BHD, Manchester  et Miller.

Exercice2 :

Soit le message composé de la chaîne : « NET »,  On suppose que les caractères sont codés selon le code ASCII, en utilisant 7 bits. On rappel que le code ASCII des caractères transmis sont

N: 0100111,

E : 1001001,

T : 1010100.

1. Donnez le mot de code sur 8 bits en utilisant une parité paire pour calculer le VRC de chaque caractère  et le LRC du mot NET.

2. Même question en utilisant une parité impaire.

Exercice 3 :

Calculez le CRC4 pour les données 1010010111, le polynôme générateur étant x4+x2+x+1

Exercice 4 :

Un code correcteur d’erreur contient les quatre mot suivants :

0000000000

0000011111

1111100000

1111111111

- Que vaut la distance de Hamming de ce code ?

- Combien d’erreur peut-il détecter? Et combien d’erreurs peut-il corriger ?

- récepteur reçoit le mot 1110000000, quel est le mot initial ?

Exercice5

Considérons que le codeC=000,111, Montrons que C est un code permettant de corriger une seule erreur et que C ne peut pas corriger l’erreur de la forme 110