
TD E7 : Amplificateur opérationnel (application aux filtres)

But du chapitre

Présenter l’amplificateur opérationnel idéal (pas de courants d’entrée, impédance d’entrée infinie, impédance de sortie nulle).

Voir les montages de base en régime linéaire (application au filtrage) et en non linéaire (hystérésis).

Plan prévisionnel du chapitre E7 : AO

Introduction
I. Présentation de l’AO idéal


1. Hypothèses de l’AO idéal


2. Caractéristiques du composant

3. Notion de contre-réaction
II. Les montages linéaires


1.Montages type « ampificateur »


2. Addition et soustraction


3. Filtres passe-bas et passe-haut 1er ordre « actifs »


4. Intégrateur et dérivateur


5. Filtres d’ordres 2


6. Mise en cascade des filtres

III Les montages non-linéaires


1. Comparateurs simple et à hystérésis


2. Application : reconstruction des signaux binaires
Savoirs et savoir-faire

Ce qu’il faut savoir : 

· Connaître les différents modèles de l’AO :
· AO idéal

· Gain fini/infini

· Influence de la fréquence : bande passante et slew rate

· Connaître les montages de base en mode linéaire
Ce qu’il faut savoir faire : 

· Reconnaître le fonctionnement linéaire ou non-linéaire d’un montage à AO
· Savoir trouver la fonction de transfert d’un montage et connaître les limites de ce modèle.
Erreurs à éviter/ conseils :

· L’application du théorème de Millman sur les entrées inverseuse et non-inverseuse permet souvent d’obtenir les fonctions de transfert.
· Pour mettre en équation un AO : bien repérer si le montage fonctionne en linéaire (et donc on pourra utiliser  = 0) ou en non-linéaire (et dans ce cas  ≠ 0).
Savez-vous votre cours ?
Lorsque vous avez étudié votre cours, vous devez pouvoir répondre rapidement aux questions suivantes : 

· Quelle est la fonction de transfert d’un AO ?

· Que valent les courants d’entrées d’un AO ?
· Quel est le schéma d’un amplificateur non-inverseur ?
· Que peut-on dire sur le produit gain-bande d’un montage à AO ?
· Pour le montage ci-dessous, répondez aux questions suivantes :

1. Le montage fonctionne-t-il en mode linéaire ou non-linéaire ?
2. Quelle relation lie vs à e1, e2, ..., en ?

Valeurs numériques : R0 = R1 = … = Rn = 1 k(.

Exercices

I. Fonctionnement linéaire des montages à AO : montages de base
Ex1 : Montage inverseur

	[image: image1.emf]R

1

v

s

-

+

R

2

v

e




1. Déterminer l'expression du gain en tension en supposant l'amplificateur opérationnel comme parfait, puis en tenant compte de son amplification finie Ad

2. Déterminer la fréquence de coupure haute en supposant le gain infini pour  :

· 
[image: image2.wmf]dB

G

20

=


· 
[image: image3.wmf]dB

G

40

=


On donne  :


[image: image4.wmf]W

=

k

R

10

2

 

produit Gain.bande passante = 106 Hz
Ex2 : Montage non-inverseur

On donne : 


[image: image5.wmf]W

=

k

R

1

1



[image: image6.wmf]W

=

k

R

1

2



[image: image7.wmf]W

=

k

R

100

3


Le montage est alimenté en +15V et -15V
[image: image20.emf]-

+

v

e

v

s

R

1

R

2

-

+

R

C


a) 
[image: image8.wmf]e

v

 est un signal sinusoïdal de valeur efficace 1V, de fréquence 100 Hz. Tracer les variations de 
[image: image9.wmf])

(

t

v

e

 et 
[image: image10.wmf])

(

t

v

s

.

b) 
[image: image11.wmf]e

v

 est un signal sinusoïdal de valeur efficace 10 mV. A partir de quelle fréquence le signal de sortie est-il déformé si le "slew-rate" de l'amplificateur est de 0,5 V/µs ?

Ex3 : limite de linéarité
Le montage est alimenté en +15V et -15V
Pour le montage proposé ci-après, répondez aux questions suivantes :

1. Précisez les hypothèses de fonctionnement du montage ?

2. Quelle relation lie vs à ve ?

3. Calculez vemin et vemax pour garder le fonctionnement précisé au 1.

Valeurs numériques : R1 = 1 k( et R2 = 4,7 k(.
[image: image12.emf]R

1

V

e

V

s

R

2


Exercice 4
Pour le montage ci-après, quelle relation lie vs à e1, e2 ?
Valeurs numériques : R1 = 1 k( et R2 = 4,7 k(.

[image: image13.emf]V

s

R

2

R

2

R

1

e

1

e

2

R

1


Exercice 5 :
a) En considérant le montage de la figure ci-dessous, déterminer la relation reliant a, k, V1 et V2.

b) Quelle valeur doit prendre a pour que Vs soit proportionnelle à (V1-V2)?

[image: image14.png]kR

>

Vs




Ex6 :Comportement haute fréquence de l’amplificateur inverseur 

1. Déterminer la réponse fréquentielle du montage amplificateur inverseur (boucle fermée) en considérant que l’amplificateur TL081 compensé se comporte comme un système du premier ordre de fonction de transfert :


[image: image15.wmf]0

0

1

)

.

(

f

f

j

g

j

H

+

=

w


2. Représenter le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle fermée du montage amplificateur inverseur.
Ex7 : conversion courant-tension

1. Exprimer vs en fonction de i.

2. Sachant que i = 1 mA, et R = 10 k(, calculez vs, puis la valeur maximale de i qui permet un fonctionnement linéaire du montage.

[image: image16.emf]V

s

R

i


II. Application aux filtres
Ex1 : Filtres en cascade.

[image: image21.jpg]7

7

AO03

Ry





1. Déterminer la fonction de transfert du circuit représenté sur la figure ci-dessus.

2.Tracer le diagramme de Bode et en déduire la fonction de ce montage ?
Ex2 : Filtrage à entrée commune.

[image: image22.png]Ve

R1

R1





1. Calculer la fonction de transfert.

2. Tracer le diagramme de bode en amplitude et en phase.

3. Quel est l'intérêt de ce montage?

Ex3 : 

[image: image23.png]ve

R1

c2

]

R2

Vs




a) Déterminer la fonction de transfert du montage de la figure 1. 

b) Tracer les diagrammes de Bode en amplitude et en phase
Ex4 : 
[image: image24.emf]R

2

v

s

-

+

R

3

v

e

R

1





Dans cet exercice, tous les amplificateurs sont supposés idéaux et fonctionnant en régime linéaire.

1. Etablir la relation entre Ue , Us , U .

2. Exprimer U en fonction de Us2 , puis en fonction de Us .

3. Montrer que la fonction de transfert de ce filtre se met sous la forme d’un filtre passe-bande :


[image: image17.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

=

w

w

w

w

w

2

1

0

1

1

)

(

j

H

j

H


4. Exprimer H0 , 1  et 2 .

III. Étude de montages en non-linéaire

Ex1 : Montage  comparateur

	[image: image18.emf]= R

1

v

s

-

+

R

o

v

e

R

1

R

2

V

o

// R

2

v

e

t

T/2

T

10V

-10V




Figure 1

L'amplificateur est alimenté sous –15 V et +15 V

c) Déterminer la caractéristique Vs=f(Ve) du dispositif représenté ci-dessus.

d) Le signal Ve est un signal triangulaire représenté ci-dessus. Tracer le signal Vs correspondant.

Application numérique :

Vo = 8 V

R1 = 1 k
R2 = 1 k
Exercice 2 : 
Soit le circuit ci-dessous. On prendra R = 1 k( pour les applications numériques.

1. Calculez i pour V1 = -6 V et V2 = -5 V
2. Calculez i pour V1 = -5 V et V2 = -6 V
[image: image19.emf]i

R

V

1

V

s

R

R

V

2


�Figure � SEQ "Figure" \*Arabic �1�















































�








� 








�









_267908424.unknown

_267909704.unknown

_267910344.unknown

_1268641149.unknown

_1389376137.unknown

_267910024.unknown

_267909064.unknown

_267909384.unknown

_267908744.unknown

_151628996.unknown

_242600512.unknown

_151628676.unknown

