Enoncé

Rappels sur le protocole HDLC

Pour vous familiariser avec les concepts sous-jacents au protocole PPP que vous allez étudier

en TP, je vous propose de revoir le protocole HDLC abordé aux pp58-64 dans le poly (support_SCA3.pdf, qui contient les pages 37 à 65)

« Architecture des réseaux : les éléments de base » que JMZ vous a remis au début de ses

interventions).

Q4. Quels sont les champs constitutifs d’une trame HDLC ?

Q5. Quel est le degré du polynôme générateur d’une trame HDLC ?

Q6. Combien d’octets sont nécessaires au stockage du reste du CRC ?

Etude théorique d’une trace

Enoncé

Vous trouverez ci-après une trace récupérée au niveau physique d’une jonction entre un

ETTD et un ETCD dialoguant au moyen d’un protocole HDLC (plus exactement LAP-B dans

le cadre d’une liaison X25).


[image: image1.png]Identification | Emetteur | Décodage de la trame

de la trame

1 TE 01 OF XX XX 7E

2 TE 01 OF XX XX 7E

3 TE 01 OF XX XX 7E

4 JE 01 3F EB 7F 7E

5 JEO01 7383 5ETE

6 7E 03 00 10 00 FB 07 A4 EA 6F 7E
7 TE 0321 A456 7TE

8 7E 0120 10 00 FF 8D 06 7E

9 TEO0121 1498 7E

10 JE 01221003 0B 0919 202059300201 01C4010067 89 7E





Note : Sur les lignes 1 à 3, le même message est renvoyé 3 fois.

Question

Q7. Expliquer au niveau 2 les échanges (ne pas entrer dans les détails du niveau 3) pendant

ces 10 étapes (aidez-vous des tableaux synthétiques pp58-64 du poly).
Correction

Extrait de [SERVIN’98b] pp132-137 (Telecoms 2 : de l’ingénierie aux services)

Voir aussi question Q4 à Q7 du sujet de TP3 2003A.

Voir aussi [SERVIN’98a] pp212-215 ((Telecoms 1 : de la transmission à l’architecture) pour une comparaison à PPP



1.4
Rappel sur le protocole HDLC

Q4) Une trame HDLC est composée de 6 champs : 
	FLAG 
	ADDRESS 
	CONTROL 
	INFORMATION 
	FCS 
	FLAG 

	1111110
	8 BITS
	8 BITS
	 N BITS
	16 BITS
	1111110


FLAG : Séquence binaire qui délimite le début et la fin de la trame. Chaque trame est encadrée par le même fanion.

ADRESS : désigne une des machines à l'extrémité de la liaison .

CONTROL :  décrit le types de trame.

INFORMATION : 
Ce champ contient les données à transmettre. 

FCS : 
Séquence de contrôle de trame, obtenue par contrôle polynomial.

Q5) Le polynome générateur utilisé est le CRC-CCITT V41 : x16+x12+1. Il s'agit donc d'un polynome de degré 16, qui est codé sur 17 bits.

Q6) La procédure de contrôle est la suivante :


On suppose que la donnée à contrôler est  1100101011. On doit multiplier cette donnée par      10..(16zéros)...0 pour obtenir un nombre M. M est donc codé sur N+17 bits, ou N est la taille en bits de la donnée à contrôler. On divise ensuite ce nombre M par le polynôme générateur codé en binaire, c'est à dire G = 100010000000000001 (codé sur 17 bits). 


Le reste CRC est le reste de la division de M par G. Le reste de cette division est donc codé sur 16 bits ( le nombre de bits sur lequel est codé le polynôme générateur). Il faut donc stocker 16 bits, ce qui correspond donc à 2 octets.



1.4
Etude théorique d'une trace
Trace récupérée au niveau physique d'une jonction entre un ETTD et un ETCD dialoguant au moyen d'un protocole HDLC (LAP-B dans le cadre d'une liaison X25).

	 Identification de la trame
	 Emetteur 
	Décodage de la trame

	1
	ETCD
	7E 01 0F XX XX 7E

	2
	ETCD
	7E 01 0F XX XX 7E 

	3
	ETCD
	7E 01 0F XX XX 7E

	4
	ETTD
	7E 01 3F EB 7F 7E

	5
	ETCD
	7E 01 73 83 5E 7E

	6
	ETCD
	7E 03 00 10 00 FB 07 A4 EA 6F 7E

	7
	ETTD
	7E 03 21 A4 56 7E

	8
	ETTD
	7E 01 20 10 00 FF 8D 06 7E

	9
	ETCD
	7E 01 21 14 98 7E

	10
	ETTD
	7E 01 22 10 03 0B 09 19 20 20 59 30 02 01 01 C4 01 00 67 89 7E


Q7) Il faut différencier tout d'abord les 3 types de trame :

· Trame d'information I, qui permettent la transmission des données.

· Trame de supervision S, servent au contrôle de flux et aux contrôles d'erreur.

· Trame non numérotées U (Unnumbered), permet l'établissement et la libération de la communication.

Sur chaque trame on reconnaît les FLAGS de début et de fin 7E. Les champs de l'adresse 01 ou 03. Puis, suivent les champs CONTROL, qui vont nous intéresser. Et enfin les champs d'information et FCS avant le FLAG final.

Trames 1,2, et 3 :

Champ CONTROL :  (0F)Héxa : (0000 1111)b

Cette trame correspond à une trame de type U, avec la commande de liaison DM.

L'ETCD indique par trois fois fois successives à l'ETTD que la connexion est interrompue.

Trame 4 :

Champ CONTROL :  (3F)Héxa : (0011 1111)b

Cette trame correspond à une trame de type U, avec la commande de liaison SABM.

Cette commande permet d'initialiser la connexion en mode équilibré.

Trame 5 :

Champ CONTROL :  (73)Héxa : (0111 0011)b

Cette trame correspond à une trame de type U, avec la commande de liaison UA.

L'ETCD répond à l'ETTD qu'il accepte la connexion.

Trame 6 :

Champ CONTROL :  (00)Héxa : (000 0000)b

Cette trame correspond à une trame de type I, avec N(s)=0 et N(R)=0.

L'ETCD envoie la première trame de données.

Trame 7 :

Champ CONTROL :  (21)Héxa : (0010 0001)b

Cette trame correspond à une trame de type S, RR (Receiver Ready : prêt à recevoi) et N(R)=1.

L'ETTD est prêt à recevoir la trame d'information et en accuse réception.

Trame 8 :

Champ CONTROL :  (20)Héxa : (0010 0000)b

Cette trame correspond à une trame de type I, avec N(s)=0 et N(R)=1.

L'ETTD envoie une trame contenant des données et indique qu'il en a reçu une et n'en a pas encore envoyé.

Trame 9 :

Champ CONTROL :  (21)Héxa : (0010 0001)b

Cette trame correspond à une trame de type S, RR (Receiver Ready : prêt à recevoi) et N(R)=1.

L'ETTD est prêt à recevoir la trame d'information et en accuse réception.

Trame 10 :

Champ CONTROL :  (22)Héxa : (0011 0011)b

Cette trame correspond à une trame de type I, avec N(s)=1 et N(R)=1.

L'ETTD envoie une deuxième trame de données et informe qu'il a reçu une trame et en a envoyé une.

_1163884049

