1ere TIs3								le 28/01/2000

devoir N°5

- Il faudra rendre le sujet avec votre copie, mettez votre nom IMMEDIATEMENT !!!

- Nom :							Prénom :

- Exercice 1 :

- Soit l'aimant en U suivant :

- représenter les lignes de champ magnétiques crées par l'aimant

- représenter le vecteur champ magnétique aux points A, B, C, D, E

- soit l'aimant droit suivant :

- représenter les lignes de champ magnétiques crées par l'aimant

- représenter le vecteur champ magnétique aux points A, B, C, D, E.

- exercice 2 :

- soit une particule chargée placée dans un champ magnétique B, elle se déplace à la vitesse v, dans les 2 cas suivants, déterminer le sens de la force ( en donnant des explications ) à laquelle elle est soumise :

- Quelle est le nom de cette force ?

- Sans application numérique, que vaut l'intensité de cette force (donc sa norme ) ?

- Exercice 3 :

- Énoncer la loi de Laplace.

- Par quelle règle détermine t-on les caractéristiques de la force de Laplace ?

- Citer au moyen 2 applications pratiques ou la force de Laplace est mise en jeu.

- Exercice 4 : Etude de la roue de Barlow.

- Le dessin suivant représente une roue de Barlow, elle est constituer par une sorte de roue avec un seul rayon ( nommé AB ). Le courant I arrive en son centre et repart par contact avec le mercure. On place cette roue dans un champ magnétique B représenté sur le dessin. On donne :   L=20 cm    ;    B= 500 mT    ;    I= 4 A

- Représenter la force de Laplace F agissant sur le rayon OA de longueur L. Que se passe t-il ?

- Calculer l'intensité de F.

- Pensez-vous que ce système va fonctionner correctement ? Proposer une ou plusieurs solutions.

- Que se passe t-il si j'inverse le sens du courant ? Et si j'inverse le sens du champ magnétique ?