1SMP												          Cours  Physique

Chap 4 : révision du Devoir Surveillé :					Ancien Klassenarbeit (45 mn)

Apéritif  (5 points)     Est-ski j’ai bien appris mon cours ?

1) Dessiner les spectres magnétiques d’un aimant droit, d’un aimant en U et d’un solénoïde. Orienter les lignes de champs et préciser le nom des pôles des aimants et celui des faces du solénoïde ainsi que le sens du courant qui le parcourt.

2) Citer 3 dispositifs permettant de créer un champ magnétique uniforme. Montrer sur les spectres dessinés en 1) les régions de l’espace où le champ magnétique est uniforme

* Exercice 1  (6  points)  Le sol est-il noïde ?

Une bobine de rayon  r = 5,00 cm et longueur L = 50,0 cm comporte N = 200 spires régulièrement réparties.

- Justifier pourquoi on peut assimiler cette bobine à un solénoïde.

- Calculer la valeur du champ magnétique (en T) à l’intérieur de ce solénoïde lorsque l’intensité du courant qui le traverse vaut                    I = 200 mA. Vous donnerez le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs.

- Sachant que l’intensité maximale admissible est 200 mA, comment pourrait-on encore augmenter la valeur de ce champ magnétique ?

- L’axe du solénoïde est placé horizontalement et perpendiculairement au méridien magnétique. On place une petite aiguille aimantée au centre du dispositif. Lorsqu’on fait passer un certain courant dans la bobine, l’aiguille dévie de 40° vers l’est.

a. Faire un schéma clair de la situation : préciser en particulier le sens du courant et les 4 points cardinaux : Sud, Nord, Est, Ouest.

b. Calculer l’intensité du courant parcourant le solénoïde.  On donnera 2 chiffres significatifs.

On rappelle que Bh = ben zut alors…

Exercice 2  (9  points)	A en perdre la boussole…

Une boussole est placée en O au centre d'un solénoïde S. En l'absence de courant, la boussole prend une direction perpendiculaire à l'axe horizontal du solénoïde. On placera le nord géographique en haut. Le solénoïde est placé dans un circuit série comprenant un générateur de tension continue, un rhéostat (résistor de résistance variable) et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K, le solénoïde est parcouru par un courant constant d'intensité I = 43,0 mA. La boussole dévie d'un angle  = 82,4° vers la droite.

Données :0 = …….. à connaitre ; L = 42,0 cm ; N = 1400 spires.

- Calculer la valeur BO (en T) du champ magnétique créé par le solénoïde au point O. Vous donnerez le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs.

- En déduire la valeur BH (en T) de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Vous donnerez le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs.

- La précision de la valeur précédente n'est pas satisfaisante. En effet, le rhéostat parcouru par un courant engendre un champ magnétique perturbateur noté BRet dont on ne connaît pas la valeur. Les deux manipulations suivantes permettent de s'affranchir de cette perturbation :

| On place le rhéostat suivant l'axe du solénoïde. L'extrémité du rhéostat est située à la distance D du point O. Le champ BRcréé par le rhéostat a la même direction et le même sens que BOcréé par le solénoïde. La boussole dévie d'un angle 1 = 83,9 ° vers la droite lorsque le circuit est parcouru par le même courant I = 43,0 mA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablir l'expression de tan 1 en fonction de BO, BH et BR. - On place le rhéostat perpendiculairement à l'axe du solénoïde. L'extrémité du rhéostat est toujours située à la distance D de O. Le champ BRcrée par le rhéostat a même direction et le même sens que Bhcréé par la terre. La boussole dévie d'un angle 2 = 82,1° vers la droite lorsque le circuit est parcouru par le même courant I = 43,0 mA. Etablir l'expression de tan 2 en fonction de BO, BH et BR. - Etablir l'expression de BH en fonction de BO, 1 et 2. - Calculer BH. Vous donnerez le résultat avec 3 chiffres significatifs. |  |  |  |

1SMP												          Cours  Physique

Chap 4 : révision du Devoir Surveillé :			Corrigé de l’ancien Klassenarbeit (45 mn)

Apéritif : 	voir cours

| * Exercice 1 1. (1 pt) …car sa longueur est grande devant son rayon : ici l / r = 10. - (1,5 pts) BS = 0*n*I =0*N*I / L = 1,01.10-4 T = 101 T. - (0,5 pt) … en plaçant un noyau de fer doux à l’intérieur de la bobine. - a. (1 pt) Voir ci-contre b. (2 pts) L’aiguille s’oriente suivant le champ magnétique résultant : Btotal = BS+ Bh On a alors tan= BS / Bh = 0*N*I / (L*Bh) d’où I = tan*L*Bh / (0*N) = 0,0334 A ou 33 mA. | Ouest Est Nord Sud I  = 40° |
| --- | --- |

| Exercice 2 - (1,5 pts) BO = 0*N*I / L BO = 410-7*1400*43,0.10-3 / 0,420 = 1,80.10-4 T BO = 180 T. - (1,5 pts) La boussole s'oriente suivant le champ magnétique total crée par le solénoïde et la terre. Btotal = BO+ Bh BH = BO / tan = 180 / tan 82,4 = 24,0 T. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - (1pt) Un raisonnement identique à celui ci-dessus conduit à, en remplaçant BO par BO + BR : tan1 = (BO + BR) / BH (1) - (1pt) Un raisonnement identique à celui ci-dessus conduit à, en remplaçant BH par BH + BR : tan2 = BO /(BH + BR) (2) |  |  |

- (3 pts)  (1) donne BR = BH*tan1 - BO.  (2) s'écrit : BR = BO / tan2 - BH.

d'où : BH*tan1 - BO =  BO / tan2 - BH.

D’où BH*(tan1 +1) = BO*(1 / tan2 +1) et BH = BO*(1 / tan2 +1) / (tan1 +1).

- (1pt)  BH = 180T *(1/ tan 82,1 + 1) / (tan 83,9 +1)  = 19,8 T.